Tēma: Vītņu savienojumu pielaides un sēžas

- Kādi parametri (izmēri) ir svarīgi vītnei/vītnes pilnīgam aprakstam?

Vītnes parametri:

- Vītnes ārējais diametrs

- Vītnes iekšējais diametrs

- Vītnes vidējais diametrs

- Vītnes profils

- Profila leņķis

- Vītnes solis

- Koniskās vītnes solis

- Koniskās vītnes pamatplakne

- Vītnes gājiens

- Kuriem no šiem parametriem uzdod pielaides?

Vītnes ārējais diametrs, vītnes iekšējais diametrs un vītnes vidējais diametrs (parasti visi kopā)

- Kā veido vītņu sēžas (savienojumus)? [kustīgs – ar spēli, nekustīgs – ar uzspīlējumu]

Izšķir 3 sēžu tipus:

1. kustīgās (ar spraugu) sēžas – slīdsēža, kustības sēža, skrejsēža, vieglā skrejsēža, plašā skrejsēža un siltuma skrejsēža;

2. nekustīgās (ar uzspīlējumu) – trešā spiedsēža, otrā spiedsēža, pirmā spiedsēža, karstā spiedsēža, spiedsēža, vieglā spiedsēža;

3. pārejas sēžas – ciešsēža, dzensēža, spriegumsēža un blīvsēža.

Ir noteiktas rekomendētas sēžas. No vispārīgā pielietojuma ir izdalītas sēžas, kuras jālieto vispirms un tās veido no ieteicamajiem pielaižu laukiem.

- Kur pielieto šos dažādos sēžu veidus?

Dažādo sēžu pielietojums ir atkarīgs no vajadzības, lai detaļas savstarpēji kustētos vai, lai tās būtu nekustīgas. Dažādu detaļu savienojumiem, dažādas vajadzības, atkarībā no eļļošanas iespējām.

- Kā apzīmē vītņu savienojumus rasējumos?

Metrisko vītni apzīmē ar burtu M. Uzraksts M42 nozīmē, ka tā ir metriskā vītne ar ārējo diametru 42 mm.  Vītnes pamata soli apzīmējumā neuzrāda. Savukārt smalko soli apzīmējumā uzrāda. M42X1,5 nozīmē, ka tā ir metriskā vītne ar ārējo diametru 42 mm un smalko soli 1,5 mm. Labās vītnes apzīmējumā neko papildus neraksta, bet kreisās vītnes apzīmējuma beigās raksta lielos burtus LH, piem., M24X2LH.

- lielais burts "M" simbolizē metrisko skatu,

- ja tas uz virsmas ir izgatavots kā konuss, tad "MK";

- ja ir vajadzīgi siltuma izturība un izturība, izmantojiet metrisko cilindrisko "MJ";

- par ISO - "EG-M";

- trapecveida - "Tr";

- vilciens ar vienu malu 30 ° - "S";

- izturīgs armēts - "S45", kur skaitlis ir viena no malu slīpuma leņķis

Tēma: Zobratu un to pārvadu pielaides un sēžas

- Kādi parametri (izmēri) ir svarīgi zobratu pilnīgam aprakstam?

Zoba biezums

Sazobes leņķis

Sazobes garums

Zobstarpe

Zoba galvas augstums

Zoba galvas ārējā aploce

Sākumaploce

Zoba augstums

Zoba kājas augstums

Pamataploce

Pamatsolis

Zobstarpas aploce

Aploces solis

Zoba kāja

Modulis

Pārnesuma attiecība

sānsprauga

- Kuriem no šiem parametriem uzdod pielaides?

Sanāk, ka izmainot kaut vienu, mainās gandrīz visi parametri. Viss, kas saistīts ar zobiem noteikti.

- Kā veido zobratu savienojumus? Kādi faktori jāņem vērā?

Kinemātiskā kļūda

Aploces soļa uzkrātā kļūda

Zobu vainaga radiālā mešana un kopējās normāles garuma izmaiņa

Mērīšanas starpasu atstatuma izmaiņa